## 采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.本章中标注“*”的参数为实质性参数，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若采购文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

3.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

一、采购需求前附表

采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个工作日内 |
| 4 | 免费质保期 | 自货物交付后起1年 |

二、货物需求

货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网全栈智能应用实训平台 | 一、实训工位 物联网实训工位 1.安全配电箱：配备安全配电箱，该配电箱包含漏电保护系统。其中，一路电源输入，两路漏保开关总控，支持两组供电独立控制，互不干扰； ★2.供电及接口：工位主体包含四个工作面板，每个工作面板上应配备两个或以上强电插座面板和两个或以上弱电航空插座，同时还需配备一个空开和一个弱电开关；外接弱电供电模组应清晰地标识出5V、12V、24V电压值，并且应支持通过串接方式对弱电供电模组数量进行扩展；（提供实物照片并标注） 3.供电保护系统：强电部分支持通过空开进行保护。弱电部分应具备短路保护及自恢复功能，在一路供电系统发生短路时，该直流弱电输出线路应自动关停，并在排除短路后自动恢复供电。他不同电压的直流弱电线路系统应不受影响； 4.工作面板：工位主体需配备四个独立的工作面板，每个面板的可操作面积（宽*高）应不小于67cm*144cm； 5.收纳层：工位主体中央应设计有不少于3个设备收纳层，每个收纳层收纳空间（长*宽*高）不小于76cm*77cm*49cm；每个收纳层两侧应配备柜门，并采用门吸座设计； ★6.折叠门：工位需配备双面可操作折叠门，每面可操作面积（宽*高）应不小于67cm*144cm；折叠门应支持0°～180°角度调节，常用固定角度为90°和135°，为确保折叠门的稳定性，应通过定位杆和支撑脚的设计来固定门体，以满足不同物联网应用场景的搭建和实训需求；（提供实物照片并标注） 7.占地面积：工位最大占地面积（长*宽）：在折叠门收拢时≤92*92cm，折叠门张开时≤205*150cm。 二、软件资源 一）物联网中心网关软件 ★1.支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；（投标文件中提供功能演示截图） ★2.支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；（投标文件中提供功能演示截图） 3.支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； ★4.支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；（投标文件中提供功能演示截图） 5.支持连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 二）AIoT平台 1.仿真实训系统至少支持以浏览器登录方式和加密工具对PC的认证授权方式进行实训操作； 2.仿真实训系统须具备存档与读档功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训； 3.实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式； ★4.仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学；（投标文件中提供功能演示截图） ★5.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；（投标文件中提供功能演示截图） 6.支持消息面板支持看设备通信消息； ★7.仿真硬件支持模拟数据源产生模拟数据，支持至少通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（投标文件中提供功能演示截图） 8.仿真的套件包含以下仿真功能： （1）有线传感器：至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； （2）无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等； （3）继电器：至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等； （4）网关：至少包含新网关、路由器、串口服务器等 （5）I/O模块：至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等； （6）RFID：至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等 9.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果； 10.虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机； 11.用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作； 12.应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据； 13.应用平台支持根据采集的设备数据和状态信息创建告警事件，告警事件具备生命周期，可以对告警进行清除和确认操作，告警事件至少支持5个不同等级； 14.应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据； 15.应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据； 16.应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新； 17.应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件； 18.应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用； 19.应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行； 20.应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示； 21.应用平台具备日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作； 22.应用平台支持MQTT证书认证、设备身份认证、访问令牌认证等信息安全相关的认证方式； 23.平台支持ChipStack,HomeAssistant,EdgeX,NodeRed,Grafana,InfluxDB等常见物联网平台组件的部署。 24.实训资源：须提供至少5个实训案例，实训案例至少包含智慧园区、智慧仓储、智慧运输、智能口罩检测、智慧温室等应用项目；须提供实训案例配套实训指导手册资料。 ★25.满足高职组物联网技术应用赛项技术要求和日常教学实训。（提供承诺函，格式自拟，并加盖公章） - 物联网云平台 ★1.可实现智能家居情景控制管理，包含客厅灯控制，家居安防监控，寝室环境控制等功能；（投标文件中提供功能演示截图） ★2.支持项目的集中管理功能，可新增定制化项目并匹配行业类别；（投标文件中提供功能演示截图） ★3.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；（投标文件中提供功能演示截图） ★4.支持添加至少10种常用传感器类型，需包含温度、湿度、空气质量、大气压力、风速、光照、人体、烟雾、火焰、红外对射等传感类型；（投标文件中提供产品功能证明截图） ★5.兼容行业中传感器节点管理功能，至少支持Modbus、数字量、模拟量、Zigbee等传输类型的节点管理；（投标文件中提供产品功能证明截图） - ★6.跨平台访问:满足PC、智能手机、平板电脑等设备可访问云平台以及通过云平台创建的项目。（投标文件中提供功能演示截图） - 硬件资源 一）多功能底座*1个 1. 支持USB供电； 2. 内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示； 3.具备至少一个RS-485接口； 4.内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 二）物联网网关*1个 1.支持Ubuntu系统； 2.不少于1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口； 3.支持2.4GHz WiFi连接； 4.不少于1个HDMI； 5.支持连接物联网云平台。 6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0； 7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理； 8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密； 9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow； 三）物联网应用开发终端*1个 1. 接口：配备至少1路RS485，至少1个以太网口，至少1个USBOTG，至少1路USB HOST，至少2路RS232调试串口； 2. 支持对网关传输数据的逻辑处理，可自动下发控制指令，支持对常用传感器节点的数据进行逻辑处理，自动生成控制指令； 3. 支持多种数据采集方式，至少包含网关连接和串口直连方式； 4. 多通道数据传输，至少支持wifi、串口、RJ45、蓝牙等多种数据传输方式； 四）激光对射模组*1个 1.检测物体：不透明的物体； 2.支持检测不透明物的通过或接触 五）综合显示屏 *1个 1.点间距：≤5mm； 2.显示颜色：R； 3.分辨率：≥40000点； 4.综合屏分辨率：长≥120点、高≥60点； 六）高频读写器 *1个 1. 支持操作系统：Me、2K、Unix、Linux、Windows 98及以上； 2. 卡触点可使用次数不低于：10万次； 3. 支持卡尺寸：支持符合TypeA/B的非接触卡； 4. 通讯速率： T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps； 七）热敏票据打印机 *1个 1. 打印方法：热敏点行打印； 2. 打印字库：至少支持12x24、24x24两种字库; 3. 有效打印宽度：57.5mm±o.5； 4. 打印速度：不低于80mm/秒； 5. 字符打印控制：支持ANK字符集，图标一,二级汉字库； 八）UHF桌面发卡器*1个 1. 识别距离：30cm~1cm 2. 写数据距离：5cm~1cm 3. 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 4. 发射功率：≥12dbm 5. 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C 6. 识别距离：范围不小于1cm～25cm 7. 写数据距离：范围不小于1cm～3cm 九）串口服务器 *1个 1. 支持多个串口服务器级联； 2. RS-232接口不少于4个，RS-485接口不少于 2个； 3. 支持串口保护：所有信号15KVESD保护； 4. 支持协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP； 5. 可以通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置； 十）温湿度传感器 *1个 1. 传感、变送一体化设计，适用于暖通级室内环境温湿度测量。 2. 准确度：温度：0.5度 湿度：±3%RH 3. 量程：-10-60度 4.采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。 十一）二氧化碳变送器（485型） *1个 1.平均电流：峰值≤200mA；平均85 mA； 2.温度漂移：0.2％F•S/℃； 3.稳定性：≤2%F•S； 4.重复性：≤1%F•S。 十二）光照度传感器*1个 1. 准确度不低于±5% F.S； 2. 重复测试：±4% F.S； 3. 温度特性：±0.3% F.S/℃； 十三）ZIGBEE智能节点盒*1个 1.可利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。 2.无线通信模块适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee 和 RF4CE 应用。 3.铝合金结构外壳。 4.提供多路I/O，可实现至少2路数字量输入输出。 5.提供标准RS485接口，支持通过USB线连接PC进行数据通讯。 6.支持低功耗无线传感器网络等各方面应用。 十四）ZigBee协调器*1个 1.采用32 Bit RISC-V 处理器，最高主频48MHz； 2.支持1MBytes 片上可编程Flash； 3.内置硬件AES加密单元； 4.支持低功耗蓝牙5.0； 5.支持ZigBee3.0通信协议。 十五）温湿度光照传感器模块*1个 1. 两线串行通信接口； 2. 电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度； 3. 默认测量分辨率为温度14位、湿度12位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12位、湿度8位； 4. 湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃； 十六）人体感应传感器模块*1个 1.具备可探测运动人体的红外热释感应器，包含透镜、感光组件、感光电路。 2. 感应范围：小于 120 度锥角，7 米以内； 3. 延迟时间：可调（0.3 秒~10 分钟）； 十七）火焰传感器模块*1个 1. 波段范围：700—1100 nm； 2. 探测距离：＞1.5m； 3. 能够探测火焰发出的波段范围分别为700—1100 nm的短波近红外线； 十八）开关量烟感探测器*1个 1. 报警声音：≥85dB； 2. 电 流：静态电流 ≤200uA； 3. 报警电流 ≤50mA； 十九）风扇*1个 1. 转速(RPM)：3000-4000 2. 风量（CFM）：24.42-34.18 二十）IoT网络数据采集器*1个 1.CPU: M3主控芯片； 2.无线功能: ESP8266 WIFI模组； 3.接口: RS485 1个，以太网口1个，RJ45 1个、电源接口1个，DC 1个、DI接口 8个、DO接口 8个、24bit ADC接口3组、电流型或者6个、电压型、WIFI天线SMA接口1个； 4.支持连接Ethernet网络和wifi网络使用； 5.可采集3路模拟电流量输入信号，并有8路DI和8路DO用于采集或输出数字信号。 二十一）四输入模拟量通讯模块 *1个 1. 端口数量：不少于4个； 2. 端口类型：模拟输入； 二十二）风速传感器*1个 1.具有防水性能、防腐、防侵蚀功能； 2.精度：1M/S(0.2M/S启动)； 3.量程：0-30m/s； 二十三）空气质量传感器模块 *1个 1. 空气质量传感器可测量范围：1-30ppm； 2. 灵敏度：0.15～0.5； 3. 空气质量传感器输出信号：可变电阻值； 二十四）可燃气体传感器模块 *1个 1. 测量范围：500-10,000ppm； 2. 灵敏度（电阻比）：0.55-0.65； 二十五）微波感应开关*1个 1.感应方式：主动式； 2.静态功耗：0.5瓦； 二十六）无线路由器*1个 1. 网络标准：IEEE802.11a/b/g; 2. 无线速率：2.4GHz频段,5GHz频段 3. 接口数量：不少于3个LAN口，1个WAN口。 二十七）每套物联网全栈智能应用实训平台配实训配件包1包，其中含物联网工具包一包及耗材包一包 1. 物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等。 2. 耗材包：包含电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。 二十八）NB-IOT模块 *1个 1. 内置Cortex-M3，支持ADC 24个通道； 2. 支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)； 3. 支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令； 4. 下载方式支持UART； 5. 支持OLED液晶； 6. 支持SWD调试接口； 7. 支持传感器扩展接口。 二十九）LORA模块 *1个 1. 须支持SPI/I2C接口的 OLED屏； 2. 无线工作频段：401-510MHz； 3. 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm ； 4. 兼容并支持FSK, GFSK,OOK 传统调制方式； 5. 支持硬件跳频功能（FHSS）； 6. 与MCU的通讯接口须为SPI； 7. 板载性能不低于M3核微处理器，支持SWD调试接口，UART程序下载； 三十）可定义传感器（支持LoRa通讯）*1个 1. 支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2. 自定义传感器模拟出的传感器数据并通过网关传输到云平台。 3. 通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS-485通讯，LoRa支持传统调制方式，支持硬件跳频 （FHSS）；WiFi兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； 4. 输出：具备1路12-bit电流源输出；具备1路12-bit DAC输出；具备1路脉冲输出； 三十一）可定义传感器（支持模拟输出） *1个 1. 支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2. 可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。 3. 通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯，WiFi兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； 4. 输出：具备1路12-bit电流源输出；具备1路12-bit DAC输出；具备1路脉冲输出； 三十二）LoRa网关*1个 1.通讯协议：支持LoRa、WiFi、以太网通讯， 2.WiFi兼容IEEE 802.11 b/g/n协议,LoRa支持传统调制方式，支持硬件跳频 （FHSS）； 3.以太网支持至少8个独立的端口（Socket）同时连接； 三十三）UHF射频读写器 *1个 1. 支持电子标签，需符合 ISO18000-6B标准； 2. 工作频率 902～928MHz； 3. 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 4. 支持 RS232用户接口； 三十四）二维扫描枪 *1个 1. 图像传感器：640×480 CMOS 2. 识读精度：≥3mil 3. 数据接口：USB 三十五）低频读写器 *1个 1. LED指示灯支持刷卡时闪亮； 2. 刷卡时支持蜂鸣器发声； 三十六）RGB调光控制器*1个 1.采用MOS管形式实现电压的调节，可实现调光、调压、调速功能； 2.数据接口：RS485； 三十七）RGB灯条*1个 1.颜色：支持至少红绿蓝3种颜色。 三十八）USB HUB *1个 1.输出接口不少于4个USB3.0 2.输入接口制式采用Micro USB3.0 三十九）网络摄像机*1个 1.传感器类型：≥1/3.2英寸CMOS； 2.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 3.数字降噪：3D降噪； 4.至少支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，802.11n，802.11g； 四十）光照噪声变送器*1个 1.测量范围：噪声 20dB～120dB，光照 0～65535Lux（4～20mA）、0-10万Lux（RS485）； 2.分辨率：噪声 1dB，测量误差 ±5%，光照 1lux，测量误差 ±10%； 四十一）三色报警灯 *1个 1. 红、绿、黄三色LED灯 2. 抗振动：10-2000Hz，1mm，15g 3. 防护等级：≥IP65 四十二）直流电动推杆 *1个 1. 工作行程：200MM 2. 工作速度：20MM/S 3. 最大推力：500N 四十三）超声波传感器（485型）*1个 1.峰值电流：≤75mA； 2.盲区距离：＜5cm； 3.输出方式：RS485； 四十四）行程开关 *1个 1. 直动式自复位 四十五）接近开关 *1个 1. 外形直径不小于：12mm； 2. 检测距离： 3mm； 四十六）限位开关 *1个 1. 重复精度误差：±0.05mm 2. 防护等级：IP62 3. 动作力：2-3.8N 4. 复动力：1N 5. 防护等级：≥IP62 四十七）二输入模拟量通讯模块 *1个 1. 端口数量不少于：2个 2. 端口类型：模拟输入 四十八）交换机*1个 1. 接口数量：不少于8个RJ45接口 2. 通信标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 3. 数据速率：至少支持10/100M 四十九）北斗定位模块*1个 1. 支持北斗定位系统； 2. 至少具备1个RS-485串口，支持全双工和半双工串口通讯； 3. 串口参数支持通过串口命令配置； 五十）双联继电器*1个 1. 支持双通道继电器驱动和输出控制； 2. 每路继电器模块可独立输出控制； 五十一）百叶箱传感器*1个 1.采用标准 MODBUS-RTU 通信协议； 2.温度量程：-40℃～+120℃，精度±0.5℃； 3.输出信号：RS485输出。 五十二）485型电机调速器*1个 1.支持过压保护； 2.支持过流保护； 3.支持电机过流检测； 4.控制方式：支持modbus RTU协议； 五十三）行程开关（单轮式）*1个 1.额定工作电压(Ue)：支持380V(AC),220V(DC) 2.额定工作电流 (Ie)：≥0.30A(380V AC),≥0.12A(220V DC) 3.约定发热电流 (Ith)：≤5A 4.额定冲击耐受电压 (Uimp)：≥6000V 5.额定操作频率：≥1200次/h 6.通电持续频率：≥40% 五十四）多合一传感器*1个 1.人体红外传感器 2.PM2.5传感器检测精度：0～100 μg/m³：±15μg/m³；101～1000 μg/m³：±15%读数； 3.温湿度传感器 输出信号：RS485； 湿度测量范围：0～100 %RH； 温度测量范围：-40～+125 ℃； 湿度测量精度：±2.0%RH； 五十五）4G通讯终端*1个 1.CPU：主频≥560MHz； 2.无线功能：带有WLAN接口，符合IEEE 802.11n/b/g协议以及带有LTE 4G模组； 3.接口：RS485、WAN口、LAN口、12V DC直流供电不少于1个；DI、DO接口不少于2个； 4.支持一键恢复出厂设置； 5.支持4G SIM卡槽。 五十六）ZigBee智能节点盒（I/O）*1个 1.主芯片：采用片上系统SOC，Flash≥256K，有USB控制器；； 2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位； 3.无线频率：2.4GHz； 4.无线协议：ZigBee2007/PRO； 五十七）UWB定位解算终端*1个 1.CPU核心数不少于双核，主频≥880MHz； 2.需带有WLAN接口，符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，支持 2.4g/ 5.8 GHz 频段，支持 STA/AP 两种工作模式内置 TCP/IP 协议栈； 3支持千兆以太网接口； 4.配置TF卡槽； 5.支持一键恢复出厂设置； 6.支持双层LED。 五十八）UWB TAG*1个 1.CPU：性能不低于M3主控芯片； 2.无线功能：带有基于 Decawave 的 DW1000 设计的超宽带（UWB） 收发器模组，可以用于双向测距或 TDOA 定位系统中，定位精度可达到 10 厘米，并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率，符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准，支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道，数据速率 110 kbps， 850 kbps， 6.8Mbps； 3.接口：支持Mini USB接口、带有1000mAh锂电池（支持USB口充电）、带有低功耗睡眠模式，并支持唤醒； 五十九）UWB高精度定位模块*1个 1.CPU：性能不低于M3主控芯片； 2.无线功能：支持基于 DW1000超宽带（UWB） 收发器模组，可以用于双向测距或 TDOA 定位系统中，定位精度不小于10 厘米，并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率，符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准，支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道，数据速率 110 kbps， 850 kbps， 6.8 Mbps； 六十）串口终端*1个 1.工作电压：DC 5～36V； 2.网口规格：支持RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应； 3.串口波特率：600～230.4K（bps）； 4.网络协议：至少支持IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Web socket网络协议； 5.IP获取方式：支持静态IP、DHCP方式； 6.用户配置：软件配置，网页配置，AT指令配置； 7.透传方式：TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client； 六十一）联动控制器*1个 1.支持RS485总线进行通讯与控制； 2.至少支持4路隔离开关量输入和4路继电器输出。 六十二）水浸传感器*1个 1.供电：DC 10～30V； 2.输出信号：继电器输出：常开触点；RS485输出：ModBus-RTU协议； 六十三）安全光幕传感器*1个 1.光轴间距：不小于30mm； 2.发射距离：不小于范围0.5～2.5m； 3.输出信号：继电器。 六十四）火焰探测器*1个 1.输出容量： 无源常开或常闭两种可选输出，触点容量1A，DC 24V； 2.输出控制方式： 通过探测器内部PCB板上跳线器可设置为自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)； 六十五）电动锁头*1个 1.通电时间：无限制； 2.锁舌行程：7mm； 3.锁舌直径：8mm； 4.锁舌吸力：≤1N（0.1KG）。 六十六）频闪指示灯（红）*1个 1.规格：红色频闪； 2.闪光：90-130次/min； 六十七）USB转串口线*1个 1.通用USB/RS232转换器，无需外加电源，兼容USB、RS232标准。 六十八）RS-232转RS-485的无源转换器*1个 1.接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准； 六十九）U盘*1个 1.内存：＞16G； 2.接口：支持USB 3.0； 3.兼容Win和Mac系统，可在USB3.0与2.0接口上实现即插即用。 七十）频闪指示灯（黄）*1个 1.规格：黄色频闪； 2.闪光：90-130次/min； 3.常亮指示灯（白） 工作电压：DC 12V； 规格：白色常亮； 4.常亮指示灯（绿） 工作电压：DC 12V； 规格：绿色常亮； 5.转动指示灯（红） 工作电压：DC 12V； 规格：红色旋转； 七十一）时间继电器*1个 1.量程范围：0.1s～99h； 2.额定频率：50/60Hz； 3.延时精度:≤0.3%±0.05s； 4.环境温度：-10℃～+50℃； 5.海拔高度：＜2000m。 七十二）延时继电器*1个 1.工作方式：通电延时； 2.延时范围：5s～60s/10min/60min/6h； 3.复位时间：≤1s； 七十三）防盗报警控制器*1个 1.支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2.支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3.支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 4.支持报警输入输出接口电路保护功能； 5.支持异常报警，至少包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 6.支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 7.支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 七十四）报警键盘*1个 1.配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯； 2.支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作； 3.支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能。 4.紧急按钮 （1）支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； （2）自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位； 七十五）室内智能三鉴入侵探测器*1个 1.多普勒(效应)+能量分析； 2.报警输出NC/NO可选； 3.SMT技术，抗电磁干扰、抗射频干 七十六）声光警号器*1个 1.声音、灯光一体式联动报警； 2.高频次闪灯，灯光报警更直观； 3.ABS外壳，具有一定阻燃性能。 七十七）数字量模块 * 15套 数字量模块采用7通道输入及8通道输出、宽温运行、高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护、宽电源输入范围:+10~+48VDC、易于监测状态的LED指示灯、数字滤波器功能、过流/短路保护、DO通道支持脉冲输出功能。 1. 坚固型设计（-40~85℃） 2. 不少于７路数字输入 3. 8路数字输出 4. 隔离电压：3000VDC 5. 浪涌，EFT和ESD保护 | 1 | 台 |  |