DPR500技术参数

脉冲发射器Pulser

| 型号Model | RP-L2 | RP-H4 | RP-U4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲类型Pulse Type | 负尖峰脉冲 |  |  |
| 最大脉冲幅度Pulse Amplitude | -155V | -170V | -220V |
| 最大脉冲能量Pulse Energy | 316.2µJ | 10.6µJ | 8.0µJ |
| 最大脉冲重复频率Repetition Rate | 5KHz | 50KHz | 50KHz |
| 阻尼Damping | 34、44、104、330Ω | 25、33、50、100Ω | 17、21、50、100Ω |
| 最大触发频率Trigger Source | 90MHz | 295MHz | 375MHz |

接收器Receiver

| 型号Model | DPR500-L01 | DPR500-H01 |
| --- | --- | --- |
| 增益Gain | -13 to 66dB,1dB步长 | -22 to 50dB,1dB步长 |
| 带宽Bandwidth | 1KHz-50MHz | 5MHz-500MHz |
| 相位Phase | 0度（noninverting非反向） |  |
| 噪声Noise(参考输入) | 80 µVp-p @ 50 MHz BW,60dB | 112 µVp-p @ 500 MHz BW,50dB |
| 输入输出阻抗I/O Impedance | 50Ω |  |
| 高通滤波HighPass Filter | 1.0、2.5、5.0、7.5、12.5MHz | 5.0、30MHz |
| 低通滤波Low Pass Filter | 3、7.5、10、15、22.5MHz | 300MHz |
| 最大输出信号 | 5.2dBm | 5.5dBm |

主机参数

| 输入电源AC Input | 100-240VAC，50-60Hz，40W |
| --- | --- |
| 操作温度Operation Temp. | 0-50℃ |
| 主机尺寸Dimension | 宽216x高89x深305mm |
| 主机重量Weight | 6.8Kg |
| 计算机接口PC Interface | RS-232,RJ45 8-conductor cable |
| 软件Software | 带控制软件，且用户可开发 |

主机参数

| CBL-204 | connect RP to DPR ，2根 |
| --- | --- |