之江实验室西区物业保洁清洁设备

采购明细及技术参数要求

| 名称 | 采购数量 | 单位 | 技术参数要求 | 推荐品牌 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能扫地车 | 1 | 台 | 清扫宽度不少于2000mm 工作效率不少于16000㎡/h 有爬坡能力 主刷宽度不少于800mm 连续工作时间不少于6-8h 垃圾箱容量不少于260L 水箱容量不少于150L 边刷直径不少于500mm 最大工作速度不少于8km/h 最大行驶速度不少于12Km/h 过滤面积不少于14㎡ 边刷数量不少于4只 | 维卡斯 贝纳特 克力威 |  |
| 驾驶式洗地机 | 2 | 台 | 工作效率不少于6000㎡/h 工作宽度不少于860mm 吸水扒宽度不少于1160mm 连续工作时间不少于3-4h 清水箱容量不少于150L 污水箱容量不少于165L | 维卡斯 贝纳特 克力威 |  |
| 手推式洗地机 | 4 | 台 | 工作效率不少于2640㎡/h 工作宽度不少于660mm 吸水扒宽度不少于900mm 连续工作时间不少于3.5-4h 清水箱容量不少于60L 污水箱容量不少于70L | 维卡斯 贝纳特 克力威 |  |
| 多功能单擦机 | 2 | 台 | 电线长度不少于15m 转速不少于150r/min 底盘直径不少于17寸 | 维卡斯 贝纳特 克力威 |  |
| 垃圾清运车 | 1 | 台 | 续驶里程不少于50 km 最高车速不少于15 km/h 具备一定爬坡能力 箱体容积不少于240L*6 | 维卡斯 德 高 德 凯 |  |
| 高压水枪车 | 1 | 台 | 水箱容积不少于380升 水泵压力不少于275公斤 需配置后置水枪 功能性喷嘴不少于5个 | 街霸 明诺 易尔 |  |
| 平板电动三轮车 | 1 | 台 | 车厢长*宽不小于1.8*1.2m 最高车速不低于20km 座椅可调节， 整车可正骑可倒骑 续航里程不少于50公里带一组电瓶 | 运王 金彭 出极 |  |
| 便携吸尘器 | 8 | 台 | 流量不少于2.0m³/min 容积不少于15L 真空度不少于23kpa 噪音小于59db（A） 电线长不少于10m | 维卡斯 力 奇 克力威 |  |
| 落叶鼓风机 | 1 | 台 | 不低于60V，需附带一组电瓶用于更换 空转速度不少于8000-14000/min | 传锋 德丰 泉峰 |  |
| 干湿吸水机 | 2 | 台 | 有一定的降噪要求 流量不少于3.0m³/min 真空度不少于24kpa 最大扬程不少于8m 排水管长度不少于7m | 力 奇 克力威 维卡斯 |  |
| 高压水枪 | 2 | 台 | 转速不低于2800rpm 流量不少于560L/h 压力不少于50~150bar (可调） 可承受50°热水 | 力 奇 克力威 维卡斯 |  |
| 手持式抛光机 | 1 | 台 | 转速不低于600-2100rpm 电源线不少于2.5m | 牧 田 维卡斯 东 成 |  |
| 吹干机 | 8 | 台 | 电线长不少于7m 风扇直径不小于250mm 风扇转速可调节1350/1200/1100rpm | 力 奇 克力威 维卡斯 |  |
| 除湿机 | 4 | 台 | 除湿范围不小于260² 除湿量不少于10kg/h 风量不小于2600m³/h | 松 井 美 的 格 力 |  |
| 升降机 | 1 | 台 | 安全工作荷载不小于200KG 最大工作高度不少于12.00M 最大平台高度不少于10.00M | 赛 奇 吉 尼 贝 曼 |  |
| 晶面机 | 2 | 台 | 工作宽度: 360mm 电源线长不少于12M | 力 奇 克力威 维卡斯 |  |