技术规格书

Technology	Specification

产品名称：等离子体脉冲溅射单元集成系统

一、设备参数

| 溅射单元 | - 阴极尺寸：≥4英寸 - 靶材利用率：≥30% - 阴极内部需通冷却水 - 阴极需带靶面进气功能 - 兼容射频和直流电源输出 - 靶可沿Z轴手动升降，升降行程15mm - 配置1路Ar作为工艺气体，采用MFC控制，流量大小100sccm |
| --- | --- |
| 射频电源 | RF Package Includes; 600W RF Generator 600W RF Auto Matching Network Matching Network Controller Connectivity (Comms and Power) Between Units & Cathode Maximum Output Power: 600 W Frequency: 13.56 MHz, (Fixed) Output Impedence: 50 Ohms, ± 5 Ohms Nominal Pulsing: 0–1KHz, 1-Hz Steps, 50 micro-sec Minimum Pulse Metering Accuracy: +/- 1% full scale, +/- 3% of reading |
| 等离子体脉冲DC溅射电源 | 1kW DC Pulsed Power Supply： 1）Adjustable pause duration of 1-10µs (1µs resolution) 2）Adjustable pulse frequency of 2-100 kHz 3）Reverse voltage (15% of input voltage) 4）Master slave capability 5）Input Votage：208V |

二、配置清单

| 项目 | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溅射单元 | 磁控阴极 | 4 inches | 3套 |  |
|  | MFC | 50sccm | 1套 | 进口品牌 |
| 溅射电源 | 射频电源 | 600W | 1套 | 进口品牌 |
|  | 直流脉冲电源 | 1KW | 1套 | 进口品牌 |

三、售后服务、安装调试、培训

| 安装场地 | 地面平整，设备周围无强烈振动、无强电磁场影响；无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘； |
| --- | --- |
| 售后服务 | 1、产品质保期为壹年； 2、质保期内设备的维修免费（人为损坏因素除外），质保期内由于设备本身原因而引起的零配件的更换，其费用由供方承担。 3、供方建立设备信息档案，随时跟踪设备运行及维护，保证设备正常运行。 4、要求供方在接到故障通知 2 小时内给予解答；对于设备故障，接到故障通知后江浙沪地区 12 小时内派技术人员到达现场处理。5、质保期以外对设备终身维护，供方只收取成本费，免除服务费。所有配件、备件质保期外可长期按成本价及时提供。 |
| 安装调试 | 1、依据合同相关供货清单及技术指标进行检验验收。 2、当货物到达需方指定的交货地点后，供需双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如需方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，需方有权向供方提出更换。 3、如设备安装有特殊要求，供方应在设备安装之前向需方提出安装场地环境要求，并对需方就安装场地环境的咨询提供技术支持。 4、在设备到达需方场地后，供方应尽快组织完成整套设备的安装调试。 5、在安装、调试过程中，供方应对需方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向需方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便需方今后能掌握操作方法和维护方法。 6、安装调试完毕通过验收后，供方可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。 7、安装和调试期间如有费用发生，所发生的费用由供方承担。 |
| 培 训 | 1、供方派技术工程师对需方人员进行技术培训，使需方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常基本维护等工作的目的。 2、培训内容包括：系统原理、实验操作、电气控制的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。 3、培训地点： 用户现场。 4、培训费用：如有费用发生，所发生的费用由供方承担。 |
| 文档资料 | 1、相关的技术资料提供：文档语言为英文。 2、设备操作、维护使用说明书（1 套） 3、设备结构原理图及总装图（1 套） 4、设备易损件清单（1 套） 5、装箱单 6、设备出厂合格检验证明 |
| 设备价格 | 490000 |
| 付款方式 | 合同签订后预付60%，发货前付30%，正常运行1个月后付10% |
| 交货期 | 收到预付款后5个月 |