型号DPR300

脉冲发射器Pulser

| 脉冲类型Pulse Type | 负尖峰脉冲 |
| --- | --- |
| 最大脉冲幅度Pulse Amplitude | 475V |
| 最大脉冲能量Pulse Energy | 304µJ |
| 最大脉冲重复频率Repetition Rate | 5KHz |
| 阻尼Damping | 24.6, 26.3, 28.1, 30.3, 32.7, 35.7, 39.2, 43.5, 48.7, 55.6, 64.5, 76.9, 95.2, 125, 182, 333Ω |

接收器Receiver

| 增益Gain | -13 to 66dB,1dB步长 |
| --- | --- |
| 带宽Bandwidth | 1KHz-35MHz |
| 相位Phase | 0度（noninverting非反向） |
| 噪声Noise(参考输入) | 49 µVp-p @35 MHz BW,60dB |
| 输入输出阻抗I/O Impedance | 50Ω |
| 高通滤波HighPass Filter | 1.0、2.5、5.0、7.5、12.5MHz |
| 低通滤波Low Pass Filter | 3、7.5、10、15、22.5MHz |

主机参数

| 输入电源AC Input | 100-240VAC，50-60Hz，10W |
| --- | --- |
| 操作温度Operation Temp. | 0-50℃ |
| 主机尺寸Dimension | 宽216x高89x深305mm |
| 主机重量Weight | 4.5Kg |